Toit escamotable de 206 CC

Modélisation des chaînes de solides dans le but de

déterminer les contraintes géométriques dans les

mécanismes

PSI – PSI ⋆

Cycle 7

b

# Objectifs

## Objectif technique

Objectifs : - Vérifier les performances du système en termes d’actions mécaniques transmissibles. - Détermination d’une loi entrée/sortie en effort et cinématique. - Analyser le mécanisme et déterminer le degré d’hyperstatisme.

## Contexte pédagogique

|  | Modéliser : - Mod3 – Valider un modèle Résoudre : - Rés3 – Procéder à la mise en œuvre d’une démarche de résolution numérique |
| --- | --- |

## Évaluation des écarts

|  | L’objectif de ce TP est d’équilibre une roue de voiture. |
| --- | --- |

# Présentation et proposition d’organisation de TP

## Compétences visées

- Analyser les composants d’un système et le cahier des charges du système

- Modéliser les actions mécaniques

- Simuler le comportement à l’aide d’un logiciel de simulation mécanique

- Expérimenter et Analyser les écarts entre modèle et réel

## Matériel utilisé

| - Toit escamotable 206 CC. - Logiciel d’acquisition - Logiciel de simulation SolidWorks meca3D |  |
| --- | --- |

## Organisation

Trois rôles sont définis :

- Chef de projet : doit réaliser l’analyse fonctionnel du système en lien avec les différentes modélisation (expérimentales, analytiques et numériques) et ainsi définir une problématique . Il devra également veiller à la cohésion de groupe et savoir tisser les liens entre les 3 responsables. Il doit réaliser une synthèse (A4 RECTO VERSO)

- Responsable expérimentateur : doit mettre en place une expérimentation (protocole à définir et campagne d’essai).

- Responsable modélisation – simulation: doit mettre en place la modélisation du problème à l’aide des outils de la statique et cinématique et doit mettre en place un modèle de simulation numérique à l’aide du logiciel SolidWorks Meca3D .

## Méthodologie

Pour chaque simulation et chaque mesure, la méthode est la suivante :

Pour chaque simulation, compléter ce tableau (qui apparaitra dans la synthèse) :

|  | Caractéristiques, définitions | Domaine de validité, hypothèses |
| --- | --- | --- |
| Modèles de comportement et/ou de connaissance |  |  |
| Solveur, calcul |  |  |
| Modèle du produit : composants et relations |  |  |
| Modèle de l’environnement : composants et relations |  |  |

Pour chaque mesure, définir l’objectif  et compléter ce tableau (qui apparaitra dans la synthèse) :

|  | Caractéristiques, définitions | Domaine de validité, hypothèses |
| --- | --- | --- |
| Phénomènes physiques observés |  |  |
| Capteur, conditionneur, Mesure |  |  |
| Maquette, produit du labo |  |  |
| Environnement recréé, Excitateur |  |  |

# Analyse du système

- Réaliser la chaine structurelle permettant d’identifier les différents composants

- Faire une analyse fonctionnelle du système en proposant un diagramme des exigences permettant de définir une problématique du TP en lien avec les modélisations demandées.

- Faire le lien entre les 3 autres parties et donc les 3 autres membres du groupe pour quantifier les écarts entre :

| - Performances attendues - Performances réelles - Performances simulées |  |
| --- | --- |

# Analyse du mécanisme

| Expérimentateur | Modélisateur |
| --- | --- |
| - Comment sont réalisées les liaisons pivots? (Surfaces géométriques en contacts, jeu fonctionnel) - Que faut-il faire pour transformer simplement le pivot en une liaison à mobilité (s) supérieure (s) ? - À l’aide du système articulé démonté, préciser si les liaisons pivots sont avec jeu ou pas. Comment est gérer dans ce cas l’hyperstatisme ? - Identifier les capteurs sur le système (technologie, position, grandeur mesurée). - À l’aide du logiciel d’acquisition identifier les grandeurs mesurables. | - Effectuer le graphe de structure du mécanisme. - Y a-t-il des mobilités internes ? - À l’aide d’une étude globale donner la mobilité et l’hyperstatisme du modèle ainsi défini. - Quelles sont les conséquences de l’hyperstatisme théorique obtenu ? - Sont-elles justifiées pour ce type de mécanisme ? - À l’aide de la maquette numérique, faire l’analyse mécanique et observer le degré d’hyperstatisme : - Copier le dossier « toit CAO » dans votre dossier personnel - Ouvrir SolidWorks et activer meca3D (outil>compléments) - Ouvrir le fichier « 1 - TOIT ESCAMOTABLE.SLDASM » - Le modèle étant déjà paramétré, observer la modélisation des liaisons et des actions mécaniques. |

# Détermination des paramètres d’entrée des essais

## Modélisation cinématique de la loi E/S

| Expérimentateur | Modélisateur |
| --- | --- |
| - Mettre en place une campagne d’essais expérimentaux permettant de quantifier les relations entrée/sortie cinématique - À l’aide du logiciel d’acquisition choisir les tracés les plus appropriés et les exporter vers Excel. | - Dans le menu analyse, faire un calcul mécanique. - Les paramètres cinématiques déjà enregistrés permettent de générer une vitesse de sortie du vérin de 0,014m/s - Choisir le type de calcul - Lancer la simulation. - Obtenir les tracés dans le menu « courbe » de l’arborescence. - Exporter vers Excel |

- En fonction des résultats expérimentaux justifier la valeur des paramètres d’entrée du modèle simulé. Interpréter les écarts entre le modèle simulé et réel.

## Modélisation de la loi E/S en actions mécanique transmissible

| Expérimentateur | Modélisateur |
| --- | --- |
| - Mettre en place une campagne d’essais expérimentaux permettant de quantifier les relations entrée/sortie en action mécanique transmissible - À l’aide du logiciel d’acquisition choisir les tracés les plus appropriés et les exporter vers Excel. | - Proposer un schéma cinématique paramétré du mécanisme - Établir la loi entrée-sortie en action mécanique transmissible du mécanisme et comparer vos résultats avec l'analyse globale conduite précédemment |