Portail

Modélisation des chaînes de solides dans le but de

déterminer les contraintes géométriques dans les

mécanismes

PSI – PSI ⋆

Cycle 7

b

# Objectifs

## Objectif technique

Objectifs : - Vérifier les performances du système en termes d’actions mécaniques transmissibles. - Détermination d’une loi entrée/sortie en effort et cinématique. - Analyser le mécanisme et déterminer le degré d’hyperstatisme.

# Présentation et proposition d’organisation de TP

## Compétences visées

- Analyser les solutions technologiques associées à un système.

- Modéliser les liaisons mécaniques.

- Analyser la mobilité et l’hyperstatisme.

- Prévoir la Résolution d’un problème de statique ou cinématique pour déterminer une loi entrée sortie.

## Matériel utilisé

| - Système - Modèle CAO |  |
| --- | --- |

## Organisation

Les rôles définis sont:

  - Chef de projet : doit réaliser l’analyse fonctionnelle du système en lien avec les différentes modélisations (expérimentales, analytiques et numériques) et ainsi définir une.  Il devra également veiller à la cohésion de groupe et savoir tisser les liens entre les 2 responsables.

  - Responsable expérimentateur : doit mettre en place une expérimentation (protocole à définir et campagne d’essai)

  - Responsable modélisation et simulation : doit mettre en place la modélisation du problème à l’aide des outils de la et doit mettre en place un modèle de simulation numérique à l’aide du logiciel SolidWorks Meca3D.

## Méthodologie

Pour chaque simulation et chaque mesure, la méthode est la suivante :

Pour chaque simulation, compléter ce tableau (qui apparaitra dans la synthèse) :

|  | Caractéristiques, définitions | Domaine de validité, hypothèses |
| --- | --- | --- |
| Modèles de comportement et/ou de connaissance |  |  |
| Solveur, calcul |  |  |
| Modèle du produit : composants et relations |  |  |
| Modèle de l’environnement : composants et relations |  |  |

Pour chaque mesure, définir l’objectif  et compléter ce tableau (qui apparaitra dans la synthèse) :

|  | Caractéristiques, définitions | Domaine de validité, hypothèses |
| --- | --- | --- |
| Phénomènes physiques observés |  |  |
| Capteur, conditionneur, mesure |  |  |
| Maquette, produit du labo |  |  |
| Environnement recréé, excitateur |  |  |

# Présentation du Système

## Mise en situation, fonction principale

Les deux vantaux du portail sont mis en mouvement par des motorisations identiques. Chaque dispositif est constitué :

- d’un moto réducteur fixé sur le pilier,

- d’un bras encastré sur l’arbre du moto réducteur,

- d’une bielle de poussée qui relie le bras au vantail.

## Commande de l’ouverture et de la fermeture :

- Mettre le système sous tension à l’aide de l’interrupteur placé sur le côté du boîtier électrique.

- Basculer les interrupteurs du pupitre sur les positions « hors-service ». Appuyer sur le bouton « En service ». Enfoncer en permanence le bouton « enclenchement ». Une impulsion sur le bouton « démarrage » lance l’ouverture, une seconde impulsion arrête le mouvement et une troisième assure la fermeture.

- Sur cette version de laboratoire des capteurs de position relèvent les déplacements angulaires du grand vantail et du bras associé. Ces mesures sont transmises à l’ordinateur par l’intermédiaire d’une « carte d’acquisition ».

- Un logiciel adapté permet de les exploiter et en particulier de donner les courbes correspondantes en fonction du temps : Documentation_Portail.pdf.

# Analyse du mécanisme et modélisation

## Modélisation et paramétrage du système

| OA=-by1+ax1 ; AB=c ;BC=dx3 ; CO=ey2-fx2 a=150mm ; b=100 mm ; c=d=280mm ; e=20mm ; d=250mm x1,x4=y1,y4=θ41 x1,x3=y1,y3=θ31 x1,x2=y1,y2=θ21 Bâti; 1. Ventail; 2. Bielle; 3. Moteur; 4. | 2 4 1 O A B C 3 |
| --- | --- |

## Analyse du mécanisme

- Modéliser les pièces et liaisons constituant l’ensemble portail. : tracer le graphe de liaisons et le schéma cinématique associé.

On ne détaillera pas l’architecture interne du moto-réducteur et on ne représentera pas les dispositifs de mesure ainsi que celui recréant l’action du vent.

- A l’aide d’une étude globale, déterminer les mobilités et l’hyperstaticité du modèle ainsi défini.

Proposer un modèle isostatique sans modifier les liaisons d’entrée et de sortie.

- Proposer un modèle plus détaillé concernant la liaison pivot Vantail-Bâti, réalisée en deux zones.

Cette chaine fermée est-elle isostatique ?

- Comment le constructeur s’est-il organisé pour ne pas avoir de contraintes de précision de fabrication ? Conclure.

# Détermination des lois d’entrée sortie

Objectif du TP

L’objectif du TP est de déterminer la loi de commande qui donnera une relation entre θ21et θ41

| Objectif : Déterminer la loi à imposer au moteur pour obtenir le déplacement angulaire du bras (groupe modélisateur/simulateur) | Objectif : Estimer l’écart entre performance mesurée et performance simulée (groupe modélisateur/ expérimentateur) |
| --- | --- |
| Prise de connaissance de la maquette numérique fournie - Sur un ordinateur connecté du réseau, ouvrir SolidWorks et activer le complément MECA3D. - Copier l’ensemble du répertoire ouvre_portail (situé dans le dossier transfert mpsi2/TP3) dans votre espace personnel - Ouvrir la maquette SW de la plateforme (fichier assemblage « Portail_modele_eleve.SLDASM» du dossier intitulé « ouvre_portail/Portail_Modele_SW_Assemblage » - Repérer les différentes classes d’équivalence. | Prise de connaissance du système Ouvre portail - Lancer le logiciel - Lancer la mesure - Une fois la mesure effectuée appuyer sur « Stop la mesure » - Cliquer droit sur la courbe : exporter |
| Mise en place du modèle - Réaliser le graphe de liaison du système. - Écrire l’équation vectorielle traduisant la fermeture géométrique de la chaîne de solides. - Projeter cette relation sur et. - Éliminer. - Cette équation est compliquée à résoudre analytiquement. On utilise pour cela une méthode numérique de Newton. Copier dans votre espace perso puis ouvrir le programme « fermeture_geo.py ». - Exécuter le programme et analyser le tracé. | Mise en place du protocole de mesure - Il faut mettre en place une mesure permettant d’obtenir la loi entrée-sortie du système. - On se réfèrera aux fiches 2 et 3 du document Documentation_Maxpid.pdf |
| Simulation - Compléter la modélisation meca3D - Dans l’arborescence de meca3D et dans Analyse, vérifier les paramètres de simulation. - Mettre en place la simulation. - Tracer les courbes Meca3D adéquates pour obtenir le tracé de la loi entrée sortie | Mesure - Réaliser une mesure sur une grande plage de mouvement pour obtenir la loi « entrée-sortie » expérimentale.h |
| Traitement des résultats - Exporter les données meca3D vers Excel - Lancer « Excel » et charger ce fichier. | Traitement des résultats À partir des positions mesurées, à l’aide d’un tableur ou directement sur Python : - Tracer la loi entrée/sortie. |
| Analyse des écarts - Dans un tableur Excel ou dans un programme Python faire un tracer de courbe permettant superposer les courbes simulée, analytiques et expérimentales. - Comment sont mesurées ces valeurs ? - La consigne que vous avez imposée semble-t-elle respectée ? - Cet écart vous semble-t-il être la seule source de l’écart sur le déplacement de la plateforme ? - Suite à la mise en place du protocole expérimental, avez-vous rencontré des difficultés qui pourraient être source d’un écart entre mouvement réel et mouvement mesuré ? - Si oui, estimer l’ordre de grandeur de cet écart. |  |

# Modélisation cinématique du motoréducteur.

On donne ci-dessous le schéma technologique du motoréducteur.

- Identifier :

- Le stator

- Le rotor

- Le réducteur avec les 4 trains épicycloïdaux en série.

- Réaliser le schéma cinématique du réducteur.

- En déduire le rapport de réduction du système complet.