Robot Haptique

Modélisation des chaînes de solides dans le but de

déterminer les contraintes géométriques dans les

mécanismes

PSI – PSI ⋆

Cycle 7

b

# Objectifs

## Objectif technique

Objectifs : - Vérifier les performances du système en termes d’actions mécaniques transmissibles et de choix de conception dans les liaisons mises en place.

# Découverte du système

| Activité 1 Toute l’équipe | - Le contexte d’utilisation générale du robot haptique est décrit dans la Fiche 1. - En utilisant la fiche 6 « Découverte du robot dans un environnement de jeu », découvrez les comportements possibles du robot haptique. - À l’aide des observations réalisées, tracer la chaîne fonctionnelle du robot haptique. |
| --- | --- |

| Activité 2 Expérimentation Modélisation | - En utilisant la fiche 6 « Utilisation du robot seul avec le logiciel « Falcon découverte » » découvrez les comportements possibles de contrôle et de commande du robot haptique. - En utilisant la fonctionnalité « Acquérir la position », déterminer les dimensions de l’espace de travail et valider les données fournies par le fabricant (Fiche 3 – Données techniques fabricant). |
| --- | --- |

| Activité 2 Simulation | - Ouvrir le modèle SolidWorks ROBOT_HAPTIQUE.SLDASM. Dans le modèle meca3D, on utilisera l’étude « Robot Complet Sans Friction ». - Quelles sont les pièces (ou ensemble de pièces) qui n’entrent pas en compte dans la modélisation meca3D ? - Lancer un calcul mécanique. Relever l’ensemble des données des analyses cinématiques et statiques ainsi que le Résumé. - Réaliser une étude cinématique avec les données suivantes : - Pivot Bati Bras 1 : -1 tr/min ; - Pivot Bati Bras 2 : -1 tr/min ; - Pivot Bati Bras 3 : 1 tr/min. - Quel est le mouvement de la poignée par rapport au bâti ? |
| --- | --- |

| Synthèse Toute l’équipe | - En utilisant les observations des activités précédentes : - expliquer comment est réalisé le retour de force ; - réaliser la chaîne fonctionnelle du robot. |
| --- | --- |

# Modélisation du robot haptique

| Activité 3 Expérimentation Modélisation | - Réaliser le graphe des liaisons. - Proposer une méthode permettant de déterminer la liaison équivalente entre le bâti et l’effecteur. - Réaliser une analyse de l’hyperstatisme. - Identifier de quelle(s) liaison(s) il provient. - Quelles modifications pourrait-on faire pour proposer un modèle isostatique ? - Quelles dispositions technologiques sont utilisées sur le système pour assurer la mobilité du système ? |
| --- | --- |

| Activité 3 Simulation | - Reconstituer le graphe des liaisons. - Justifier chacun des résultats de l’analyse de mécanisme : - Nombre de cycles, nombres d’équations cinématiques, nombre d’inconnues cinématiques - Nombre de pièces, nombre d’équations statiques, nombre d’inconnues statiques ; - Nombre de mobilités, degré d’hyperstatisme. - Justifier qu’une étude cinématique est possible. - Quelles modifications sont nécessaire pour réaliser une étude statique (cas d’utilisation envisageable : on souhaite que l’effecteur ne se déplace pas sous un effort de 5 N dans l’axe du robot). - Réaliser cette modification et réaliser l’étude statique. - Les résultats dépendent-ils de la position de l’effecteur ? Si oui, pourquoi ? - Le problème étant hyperstatique, comment Meca3D détermine-t-il les efforts dans les liaisons ? |
| --- | --- |

| Synthèse Toute l’équipe | - Comparer les graphes des liaisons et les degrés d’hyperstatisme déterminés. - Comment SolidWorks gère-t-il l’hyperstatisme ? - Quels dispositions technologiques existe-t-il dans le mécanisme pour assurer son bon fonctionnement. |
| --- | --- |

# Modélisation d’un bras du robot haptique

## Objectifs

L’objet de l’étude menée ici est la fonctionnalité « Acquérir la position » proposée par le robot Falcon, dans le cadre d’un mouvement à une seule mobilité. L’objectif est d’analyser les performances du système réel vis-à-vis du cahier des charges.

Les objectifs intermédiaires sont :

- Caractériser l’écart d’espace de travail « exigé – réel » ;

- Analyser le mouvement de la poignée ;

- Modéliser le mécanisme dans le cadre de l’étude.

## Caractériser l’écart d’espace de travail « exigé-réel »

| Expérimentation/Modélisation | Simulation |
| --- | --- |
| - Analyser les différentes liaisons sur le système réel. - Repérer des éventuels jeux ou contraintes de montage. - À partir du schéma cinématique 3D partiel donné en annexe, construire le graphe de liaison. - Faire l’analyse de l’hyperstatisme. | - Ouvrir SolidWorks et activer meca3D (outil/complément) - Ouvre le fichier ROBOT_SET_ELEVE.SLDASM situé sur le serveur. - Observer les liaisons et le graphe de structure. Sont-elles conformes au modèle proposé précédemment. Lancer l’analyse meca3D et observer le nombre de mobilité et le degré d’hyperstatisme. En déduire les paramètres à imposer en lien avec les actionneurs pour animer le dispositif. |

# Détermination de la loi-entrée-sortie du robot haptique

## Objectifs

L’objet de l’étude menée ici est la fonctionnalité « Acquérir la position » proposée par le robot Falcon, dans le cadre d’un mouvement à une seule mobilité. L’objectif est d’analyser les performances réelles du système réel instrumenté vis-à-vis des performances théoriques.

L’estimation de la position en 􀜼  de la poignée est réalisée à partir d’une mesure au sein du boitier du falcon  par un capteur numérique.

La chaîne fonctionnelle étudiée comprend l’effecteur ou « poignée », un bras, un multiplicateur de déplacement et un capteur angulaire.

## Mise en œuvre expérimentale et modélisation

| Expérimentation | Modélisation |
| --- | --- |
| Décrire les moyens d’acquisition et réaliser l’acquisition - Combien de capteurs sont présents sur le mécanisme ? Quelle grandeur physique est mesure par les capteurs ? Quelle est leur nature ? Quelles sont ses caractéristiques ? Combien sont utiles dans le cadre de l’interface instrumentée ? Repérer sur le document réponse : le disque gradué et la cellule photosensible. - Quelle est la nature du multiplicateur utilisé ? Quelles sont ses caractéristiques ? | Déterminer la loi entrée-sortie théorique La poignée est animée d’un mouvement de translation rectiligne selon z par rapport au bâti. On considère le mouvement comme étant plan : l’étude se ramène à un plan contenant l’un des trois bras (l’étude pour les deux autres bras est identique). On cherche à lier la rotation α de la manivelle du bras au déplacement Z de la poignée. (α et Z) correspondent au paramétrage présenté sur le document d’accompagnement). |
| Loi entrée-sortie selon le système Falcon La position 􀜼 de la poignée est liée à la position 􀟙 du bras par une loi, idéalement, bijective. L’objectif de cette partie est de déterminée la loi utilisée par l’interface Falcon entre 􀜼􀮿 et 􀟙􀮿 (l’indice 􀜨 fait référence au fait que ces positions sont obtenue par le robot Falcon lui-même). - Brancher l’interface Falcon instrumentée au réseau électrique. - Relier l’interface Falcon instrumentée au PC. - Lancer l’application Falcon_acquerir. - Déplacer à la main l’effecteur, dans un mouvement d’aller‐retour, pour couvrir tout l’intervalle de déplacement. - Pour une position particulière, les informations d’angle en incrément et en degré sont‐elles cohérentes entre elles ? | - À partir du modèle cinématique plan simplifié, tracer le graphe de liaisons associé au mécanisme présenté - Tracer la ou les figure(s) de changement de base associée(s) aux angles α et θ􀟠. - En réalisant une fermeture de chaine géométrique, déterminer une relation ne faisant apparaitre que les variables α et Z 􀜼, et les constantes géométriques. - En déduire : - Z=2d+b2-r+asinα-c2+acosα |

## Quantification expérimentale et comparaison avec une simulation

| Expérimentation | Modélisation/simulation |
| --- | --- |
| Mise en place des essais Pour réaliser cette série de mesures, le pied à coulisse doit être lié à la poignée par l’intermédiaire de du lardon fixé sur la face avant de la poignée. Nous allons utiliser la fenêtre dédiée. Avant d’ouvrir la fenêtre, il faut réaliser la « prise d’origine » : - Positionner à la main l’effecteur tel que Z soit proche de 0 (à 􀵇0,5 􀝉􀝉 􁈻; - Appuyer sur le bouton « ZERO » du pied à coulisse. - La prise d’origine du pied à coulisse a été faite. (la mesure de l’angle par codeur sera celle du robot, donc avec la même origine) Ouvrir la fenêtre d’acquisition de la position par les capteurs : - Si la carte Arduino n’est pas reconnue, vérifier les branchements et choisir le port COM correspondant à la carte. - Déplacer la poignée à la main d’une dizaine de millimètres. Arrêter le mouvement. Enregistrer la mesure (attention, le temps de réponse du pied à coulisse est long, de l’ordre de 0,5s – un enregistrement avant la stabilisation de la mesure serait erronée). - Recommencer de façon à parcourir un aller‐retour complet sur la course du Falcon. - Lorsque l’effecteur est revenu à la position 0mm, valider la série de mesure. | Prise en main du modèle (si pas encore faite) - Ouvrir SolidWorks et activer meca3D (outil/complément) - Ouvre le fichier ROBOT_SET_ELEVE.SLDASM situé sur le serveur. - Observer les liaisons et le graphe de structure. Sont-elles conformes au modèle proposé précédemment. - Lancer l’analyse meca3D et observer le nombre de mobilité. En déduire les paramètres à imposer en lien avec les actionneurs pour animer le dispositif. |
| Analyse des résultats expérimentaux La courbe obtenue présente une forme d’hystérésis (cf. ci-dessous). - Justifier cette forme d’hystérésis. | - Proposer une liaison supplémentaire pour obtenir un comportement similaire à l’expérimentation et n’obtenir plus qu’une seule mobilité. - Mettre en place la simulation pour vérifier que les actionneurs se comportent comme prévu et qu’on obtient bien la loi entrée-sortie déterminée dans la partie modélisation. |

# Analyse des écarts entre modèles analytique, numérique et expérimental

- À l’aide de l’application Falcon_acquisition, renseigner la loi théorique déterminée précédemment ;

La courbe de déplacement selon le système Falcon et la loi théorique apparaissent sur le graphe.

- Comparer et analyser les deux graphes.

| Le principal écart entre les deux courbes a pour cause l’usage de repères et d’origines différents. En effet, les résultats théoriques et les mesures par l’interface Falcon ont été réalisés avec des références différentes : - repère utilisé pour la loi théorique : O,x,y,z - repère utilisé pour la mesure par Falcon: O,xF,yF,zF (appelé aussi repère machine) On donne : - α=z,zF=48° - ZR=OOF. z=145mm |  |
| --- | --- |

- Comparer et analyser les deux graphes

- À l’aide des outils disponibles, exporter les résultats de simulation vers un tableur ; Copier la colonne des valeurs prises par 􀟙, et les coller dans le champ prévu dans le logiciel Falcon_acquerir ; Faire de même pour la colonne des valeurs prises par Z.

- De manière analogue à l’exploitation des résultats précédents, justifier l’écart entre les courbes. En notant que la valeur initiale de la simulation (0°) correspond à un angle de 99°, préciser les recalages nécessaires pour l’angle et le déplacement. Comparer les courbes.

- Sur un même graphe, afficher :

- la courbe obtenue par le Falcon,

- la courbe obtenue théoriquement ou par simulation.

- la courbe expérimentale.

- Comparer les courbes. Conclure sur la performance du robot Falcon à estimer la position Z􀜼 de l’effecteur.

# Annexes

## Modélisation 3D

## Modélisation 2D

Le mouvement de translation rectiligne modélisé par la liaison glissière est obtenue par le guide.

| Solides : bâti 0 manivelle 1 tige 2 l’effecteur 4 | Paramétrage des liaisons : glissière 0-4 de direction z : Z=OP.z pivot 0-1 d’axe (A,y) : α=z,z1. pivot 2-4 d’axe (E,y) : θ=z,z2 pivot 1-2 d’axe (B,y) : β=θ-α | Notations : OP=Zz OA=rx AB=az1 BE=(2d+b)z2 PE=cx |
| --- | --- | --- |

| distances (mm). a; 60; e; 11,25. b; 102,5; f; 25. c; 14; r; 37,23. d; 11,25; s; 27,33. |  |
| --- | --- |